一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 厂商 | 型号 |
| 1.1 | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 电源：220v/0.26kw风量：3500/4200m³/h噪音：＜52db使用环境：-10°C~+40°C净重：16kg具有杀菌消毒功能；具有手动和自动工作模式，内置开关门自动控制装置；设备电子性能通过CE检测，提供CE检测报告；产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,检验项目包括：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度等等，提供具有CNAS章和CMA章的检测报告；制造厂家具有有效的国家级高新技术企业证书和省市级环境（废气）保护工程技术资质证书，可提供证书文件。产品品牌具有《中国环保节能产品》证书。 | 1500*180*250 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（粘捕式） | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢洗手星 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm挂墙安装，台面高度为750mm。背挡水高150mm。 | 400*450*250/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 4 | 感应龙头 | 单孔台面安装，镜面黄铜材质。电池供电。台上型温度调节钮。黄铜材质热水混合阀。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1200*600*850 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 6 | 不锈钢单星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：850*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1000*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 7 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 刀具消毒柜 | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 550*150*650 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 10 | 不锈钢工作台连垃圾桶柜 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 550*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 11 | 不锈钢大双星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：750*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1800*750*850/+150 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 14 | ★步入式冷藏库 | 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS检测机构出具的符合GB 4806.9-2016和GB 4806.1-2016 产品标准和技术要求的食品接触产品安全认证证书复印件。冷库内天板与墙板转角，墙板与墙板转角采用R20圆弧板一次发泡成形，禁止任何后加圆弧工艺。库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用1.0mm 304不锈钢板，埋地式冷库地板内外均选用0.6mm 镀锌板。整体库板的技术指标符合JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求，投标时提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具符合JB/T6527-2006标准规定的检测报告复印件。隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具的符合GB 8624-2012标准规定的检测报告复印件。冷库手动平移门门洞尺寸为：1000×1900H/mm。冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。且配备声光报警器，受困时可马上发出警告求救。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。冷库库板及制冷设备的生产所用的质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系》要求，投标时提供加盖公章的认证证书复印件。冷库安装完成后，冷库内防滑地砖、水泥砂浆保护层、钢筋网及防水图层由土建承包单位负责。 | 3540*3800*2600 | 套 | 1 | KOOT/KOLDTECH/ISOWIND | 定制 |
| 15 | ★冷库组件-压缩机 | 1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求，投标时提供加盖公章的检测报告复印件。2、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。3、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。 | 610*720*553 | 套 | 1 | k-pro/FLEXCOLD/BITZER |  |
| 16 | ★冷库组件-冷凝蒸发器 | 1、蒸发器高效翅片管组采用高质量φ9.25MM内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。2、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。3、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。 | 1155*500*430 | 套 | 1 | k-pro/FLEXCOLD/FRIMETAL |  |
| 17 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1220*550*1900 | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1100*550*1900 | 套 | 3 |  |  |
| 19 | ★步入式冷冻库 | 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS检测机构出具的符合GB 4806.9-2016和GB 4806.1-2016 产品标准和技术要求的食品接触产品安全认证证书复印件。冷库内天板与墙板转角，墙板与墙板转角采用R20圆弧板一次发泡成形，禁止任何后加圆弧工艺。库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用1.0mm 304不锈钢板，埋地式冷库地板内外均选用0.6mm 镀锌板。整体库板的技术指标符合JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求，投标时提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具符合JB/T6527-2006标准规定的检测报告复印件。隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求并提供加盖公章的具有CMA和CNAS和ilac-MRA检测机构出具的符合GB 8624-2012标准规定的检测报告复印件。冷库手动平移门门洞尺寸为：1000×1900H/mm。冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。且配备声光报警器，受困时可马上发出警告求救。冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。冷库库板及制冷设备的生产所用的质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系》要求，投标时提供加盖公章的认证证书复印件。冷库安装完成后，冷库内防滑地砖、水泥砂浆保护层、钢筋网及防水图层由土建承包单位负责。 | 3540*3800*2600 | 套 | 1 | KOOT/KOLDTECH/ISOWIND | 定制/定制/定制 |
| 20 | ★冷库组件-压缩机 | 1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求，投标时提供加盖公章的检测报告复印件。2、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。3、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。 | 1070*765*562 | 套 | 1 | k-pro/FLEXCOLD/BITZER | SCU4-CLY-A//ZXL040BE-TFD-551//JZBF04LBYWA/4EES-4/SKT040L6D/KZS040L6D |
| 21 | ★冷库组件-冷凝蒸发器 | 1、蒸发器高效翅片管组采用高质量φ9.25MM内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。2、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。3、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。 | 1485*500*460 | 套 | 1 | k-pro/FLEXCOLD/FRIMETAL | F30HC 522 E 6/SPBE 022D/KTC045-L70/LOPL031/FRB200 |
| 22 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1100*550*1900 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1220*550*1900 | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 800*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 25 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1800*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 26 | 不锈钢单星杀鱼盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 27 | 台出式花洒龙头 | 单孔台式预冲洗花洒装置，提供1/2"止回阀18"长的净水软管带有1/2"接头，带12"的附加龙头，包括6"长的墙上托架5SV-H喷阀（4.5GPM/17.0LPM）台面安装孔直径：38mm |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1400*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 30 | 不锈钢单星杀鱼盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 31 | 台出式花洒龙头 | 单孔台式预冲洗花洒装置，提供1/2"止回阀18"长的净水软管带有1/2"接头，带12"的附加龙头，包括6"长的墙上托架5SV-H喷阀（4.5GPM/17.0LPM）台面安装孔直径：38mm |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*350 | 套 | 4 | 厂制品 | 定制 |
| 34 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1400*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 1.2 | 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工作台柜S/S WORK CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm后 板：SUS 304 δ=1.0mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 2 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 3 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 4 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 6 | 刀具消毒柜KNIVES STERILIZER | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 540*140*650 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 8 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 9 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 |  |
| 10 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 12 | 拖把池连龙头 MOP POOL WITH FAUCET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 550*550*600/+450 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 13 | 洗地龙头HOSE REEL | 耐磨塑料滚轮。可伸缩式软管，15米长食品接触等级橡胶。不锈钢内胆。外壳和墙体支架为抛光304不锈钢。带旋转支架。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1500*750*850 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 15 | 不锈钢工作台柜S/S WORK CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁，双通门 | 1500*750*850 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 16 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1500*750*850 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 17 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1500*750*850 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 18 | 不锈钢单星盆台S/S SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250 | 700*900*850 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 19 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 560*340*850 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 21 | 不锈钢双抽屉电热打荷台柜S/S PASS-THROUGH WARMER CABINETW/DRAWERS | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚电 量：380V 6KW 三相五线制注：不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1800*900*850 | 套 | 5 | 厂制品 | 定制 |
| 22 | ★烟罩-紫外线HOOD-UV | 烟罩主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.5mm，板材经油膜拉丝工艺处理。Ø 选用优质高效紫外线灯管，灯管寿命10000h以上。Ø 配备UV检修门，紫外线灯架可轻易拉出，方便清洁及维修Ø 特别设计的油网板及挡光板能完全遮挡紫外线灯光，确保紫外线不对员工造成伤害。Ø 控制系统三重UV保护机制：挡光板拿下，智能控制系统自动切断UV电源并在控制箱上发出报警信息及信号。UV检修门打开，智能控制系统自动切断UV电源并在控制箱上发出报警信息及信号。烟罩内设置有气压监测装置，气压感应器未监测到风机启动，UV系统自动关闭，避免产生的UV灯产生的臭氧，堆积在厨房内造成伤害。Ø 配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒。Ø 烟罩内设有风幕风机，在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢。Ø 烟罩设置有岗位送风口。Ø 配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩。Ø 烟罩风口配备有风量调节阀。 | 13800*1500*550 | 套 | 2 | HALTON浩盾/AIRWORK 艾尔沃克/GAYLORD 盖洛德 |  |
| 23 | ★烟罩-控制箱HOOD-CONTROL PANEL | 触摸屏液晶显示、维修日志、报警保护、压力传感保护 |  | 套 | 2 | HALTON浩盾/AIRWORK 艾尔沃克/GAYLORD 盖洛德 |  |
| 24 | ★烟罩-灭火系统HOOD-FIRE SUPRESSION SYSTEM | 自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置 | 根据烟罩定制 | 套 | 2 | ANSUL安硕/KIDDE KIDDE/CHUDUN 厨盾 |  |
| 25 | 不锈钢封墙板S/S WALL FLASHING | SUS 304 δ=1.0mm 自完成地面至烟罩底部。 | 13800*2000 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 26 | ★环保中式双头炒炉-广帮式ENVIRONMENTAL CHINESE COOKING RANGE W/2 RINGS | 热负荷: 48kW*2电源: 220V, 50Hz, 130W*2；入气口:DN40；入水口:DN15；排水口:DN40；炉头: 向内火环保预混炉头；点火: 脉冲电子点火；熄火保护: 离子检测熄火保护; 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计；- 台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁；- 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；- 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；- 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；- 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；- 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；- 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； - 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；- 整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛；- 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；- 一氧化碳排放量小于0.01%； | 2200*1250*810/+360 | 套 | 2 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME 雋科/FLAME-MATE 裕富宝-富利 |  |
| 27 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 400*1200*810/+440 | 套 | 4 | 厂制品 | 定制 |
| 28 | ★电力万能蒸烤箱（10盘）ELE COMBI OVEN W/10 TRAYS | 可编程，程序带15个步骤，可命名每个程序赋予图片信息洗涤程序完成后自动关机。正式运转设备前可以自我诊断。箱体内带LED照明。监控电能，燃气，用水和药剂量。双层玻璃门。IPX防水等级。箱体内安全加热装置。自我诊断和电子屏显示。设备元器件散热系统和过热显示控制。自动清洗和保养程序。 | 850*850*1000 | 套 | 1 | ALTO-SHAAM拓膳/ELOMA 伊洛马/UNOX 沃珞世 |  |
| 29 | 不锈钢开口柜连插盘架S/S OPEN CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚注：可防止2/1 GN 烤盘 | 850*842*800 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 30 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 规格：24000GAL通过溶解析出一定量的Hydrobiend 化合物抑制水垢形成，非常适用于高温环境； - 聚磷酸盐 缓释内置滤芯可更换； - 当观察到内置滤芯中无固体物时，则需要更换内置滤芯附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 800*450*810/+440 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 32 | ★电力双缸炸炉连柜ELE FEYER W/2 TANK & CABINET | 客方自备 |  | 套 | 1 | INTECH科能/ELECTROLUX 伊莱克斯/MARENO 玛兰奴 |  |
| 33 | ★环保单头蒸炉ENVIRONMENTAL STEAMER W/1 RING | 燃气总功率：42.0kW电源： 220V~ 50Hz入气口:DN20；入水口:DN15；排水口:DN40；炉 头: 3只自引射环保炉头；点 火: 脉冲电子点火;熄火保护: 离子熄火保护,双联电磁阀，设置长明火种；燃气系统：φ1/2"意大利进口燃气等径球阀；水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，3条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使用φ1-1/2"等径球阀；压力平衡式自动补水；超温缺水保护﹐防止干烧；硬水地区使用该设备必须装配软化水设置。 | 900*1050*810/+360 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME 雋科/FLAME-MATE 裕富宝-富利 |  |
| 34 | ★环保中式单头炒炉-广帮式ENVIRONMENTAL CHINESE COOKING RANGE W/1 RINGS | 热负荷: 42kW电源: 220V, 50Hz, 130W；入气口:DN20；入水口:DN15；排水口:DN40；炉头: 向内火环保预混炉头；点火: 脉冲电子点火；熄火保护: 离子检测熄火保护; 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计；- 台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁；- 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；- 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；- 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；- 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；- 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；- 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； - 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；- 整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛；- 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；- 一氧化碳排放量小于0.01%； | 1200*1250*810/+360 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME 雋科/FLAME-MATE 裕富宝-富利 |  |
| 35 | ★层炉烤箱连醒发箱DECK OVEN W/PROOFER STAND | 欧式电层炉规格：二层四盘 竖放电压/频率：380V/50Hz输入功率：12.2kW控制类型：智能控制面板全自动醒发箱规格：10盘 竖放电压/频率：220V/50HZ输入功率：1.5kW温度范围/湿度：+38～50℃/99%RH控制类型：智能电子温控烤盘尺寸：400*600mm组合外型尺寸：1270*1280*1945mm注：1.层炉每层高420mm；2.配二层蒸汽+石板及抽气排烟罩；3.整机出货；如需分层，费用另计。 | 1400*900*1900 | 套 | 1 | LBDO星焙/KOLB 高比/BRESSO 布雷索 |  |
| 36 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 规格：24000GAL通过溶解析出一定量的Hydrobiend 化合物抑制水垢形成，非常适用于高温环境； - 聚磷酸盐 缓释内置滤芯可更换； - 当观察到内置滤芯中无固体物时，则需要更换内置滤芯附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | ★双头矮仔炉STOCK POT STOVE W/1 RINGS | 总功率：14kW*2=28kW入气口:DN25炉 头: 8"强力炉头，热负荷:14kW；点 火: 人工点火；熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种；燃气系统：炉火开关连安全制；全不锈钢机身结构独立常明火种,热电偶熄火保护铸铁炉花，设置盛油盆﹒ | 1100*650*500 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 38 | ★单头矮仔炉STOCK POT STOVE W/1 RINGS | 总功率：14kW入气口:DN25炉 头: 8"强力炉头，热负荷:14kW；点 火: 人工点火；熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种；燃气系统：炉火开关连安全制；全不锈钢机身结构独立常明火种,热电偶熄火保护铸铁炉花，设置盛油盆﹒ | 550*650*500 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 39 | ★蒸柜-车载双门26盘-燃气STEAMING CABINET-ROLL-IN 2-DOORS 26-GAS | 燃气总功率：84.0kW电功率：220~ 50Hz 6.0kW入气口:DN25；入水口:DN15；排水口:DN40；水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理；6只自引射环保炉头；两组独立的燃气燃烧控制系统，脉冲电子点火，离子熄火保护,φ3/4"电磁阀，设置长明火种，超温缺水保护﹐防止干烧；柜体面板使用1.2mm304不锈钢, 内胆围身0.9mm,外表面隔热处理；设置时间控制, 选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟）,时间到自动关火；设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用;可通过温度设置保温功能(85℃ )，一柜多用；设置柜内照明功能；特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽；设置补水箱,φ1/2"全不锈钢浮球自动补水；设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢；标配2台18层规格盘推车，每层可放置1个GN2/1盆；硬水地区使用该设备必须装配软化水设置。 | 2150*900*1900 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 40 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 规格：24000GAL通过溶解析出一定量的Hydrobiend 化合物抑制水垢形成，非常适用于高温环境； - 聚磷酸盐 缓释内置滤芯可更换； - 当观察到内置滤芯中无固体物时，则需要更换内置滤芯附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | ★环保三门蒸柜ENVIRONMENTAL STEAMER UPRIGHT CABINET W/3 DECKS | 燃气总功率：42.0kW;电源： 220V~ 50Hz,0.025kW;入气口:(DN20);入水口:(DN15);排水口:DN40);脉冲电子点火;熄火保护: 离子检测熄火保护;压力平衡式自动补水;设置缺水保护，防止干烧损坏水胆;全SUS304不锈钢机身结构、底架均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式;采用预混喷射式火管、不需鼓风机，噪音低于60分贝; 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，3条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使配层网4个硬水地区使用该设备必须装配软化水设置. | 900*900*1900 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 42 | ★中式六头煲仔炉CHINESE OPEN BURNRES W/6 RANGES | 总功率：7.0kW*6=42.0kW入气口:DN25炉头: 6"文华炉头，热负荷:7kW；点火: 人工点火;熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种；燃气系统：炉火开关连安全制；全不锈钢机身结构；独立常明火种,热电偶熄火保护；铸铁炉花。 | 1200*900*810 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 43 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1500*900*850 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 44 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 1800*900*850 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 45 | 不锈钢双抽屉电热打荷台柜S/S PASS-THROUGH WARMER CABINETW/DRAWERS | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚电 量：380V 6KW 三相五线制注：不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1800*900*850 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 46 | 不锈钢单星盆台S/S SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250 | 700*900*850 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 47 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 48 | 不锈钢双抽屉电热打荷台柜S/S PASS-THROUGH WARMER CABINETW/DRAWERS | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚电 量：380V 6KW 三相五线制注：不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1800*900*860 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 49 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 50 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 51 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 52 | 不锈钢单星盆台S/S SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：850*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1000*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 53 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 排水件-推拉杆WASTE VALVE-PUSH-PULL | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 56 | ★宴会保温车BANQUET INSULATION VEHICLE | 柜体内外采用304不锈钢材质移动式托盘架使用2/1GN盘，可放16个操作方便，可调式数字温度控制器 | 800*900*1800 | 套 | 2 | U-STAR优斯达/ALTO-SHAAM拓膳/HUABEI华贝 |  |
| 57 | 洗地龙头HOSE REEL | 耐磨塑料滚轮。可伸缩式软管，15米长食品接触等级橡胶。不锈钢内胆。外壳和墙体支架为抛光304不锈钢。带旋转支架。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 拖把池连龙头 MOP POOL WITH FAUCET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm | 550*550*600/+450 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 59 | 储物层架-四层SHELVING UNIT-4 TIERS | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1220*550*1900 | 套 | 6 |  |  |
| 60 | 不锈钢工作台热柜S/S WORK CABINET W/DRAWERS | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚电 量：380V 6KW 三相五线制注：不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁，双通门 | 1800*750*850 | 套 | 5 | 厂制品 | 定制 |
| 61 | 风幕机AIR CURTAIN | 电源：220v/0.26kw风量：3500/4200m³/h噪音：＜52db使用环境：-10°C~+40°C净重：16kg具有杀菌消毒功能；具有手动和自动工作模式，内置开关门自动控制装置；设备电子性能通过CE检测，提供CE检测报告；产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,检验项目包括：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度等等，提供具有CNAS章和CMA章的检测报告；制造厂家具有有效的国家级高新技术企业证书和省市级环境（废气）保护工程技术资质证书，可提供证书文件。产品品牌具有《中国环保节能产品》证书。 | 1500*180*250 | 套 | 2 |  |  |
| 62 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 63 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 64 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 65 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 900*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 66 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1500*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 67 | 不锈钢工作台S/S WORK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 560*450*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 68 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 69 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 70 | 不锈钢洗手星S/S HANK SINK | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm挂墙安装，台面高度为750mm。背挡水高150mm。 | 400*450*250/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 71 | 感应龙头FREE SENSOR FAUCET | 单孔台面安装，镜面黄铜材质。电池供电。台上型温度调节钮。黄铜材质热水混合阀。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 72 | ★制冰机ICE-MAKE MACHINE | • 尺寸：760*830*1700• 产能：250kG/24Hrs；• 储冰量：220kG• 水温：5—40℃；• 水压：1.8bar—5.8bar；• 电功率：1300W/220V，10A；• 净重：118kG 毛重：128kG；• 食品级内胆，食品更安全；• 符合SGS细菌检测报告；• 一键清洗保养功能，方便更卫生；• 先进电脑版设计，时刻掌握机器运行状态；• 风冷、水冷可选，多方面满足客户需求；• 密封制冰室设计，冰块更卫生更安全；• 前板快插式设计，检修更方便快捷；• 垂直蒸发器设计，满足客户产冰量拓展需求；• 环境温度范围：≤45℃； | 730*830*1700 | 套 | 1 | SNOWMAN 雪人/MANITOWOC万利多/HOSHIZAKI星崎 |  |
| 73 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分；有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生；独创多摺复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 74 | ★雪花机FLAKE ICE MACHINE | • 尺寸：560*850*1680• 产能：220kG/24Hrs；• 储冰量：150kG• 水温：5—40℃；• 水压：1.8bar—5.8bar• 电功率：900W/220V/50HZ，10A，电源线1.5mm；• 净重：105kG 毛重：115kG；• 食品级内胆，食品更安全；• 符合SGS细菌检测报告；• 浮球式进水系统，无除霜过程，节水节能；• 行腔隔片式制冰蒸发器，出冰块，产冰量大；• 螺旋滚刀挤压制冰方式，实现水、冰自动分离；• 先进电脑版设计，时刻掌握机器运行状态；• 风冷、水冷可选，多方面满足客户需求；• 环境温度范围：≤45℃； | 560*830*1680 | 套 | 1 | SNOWMAN 雪人/SCOTSMAN斯科茨曼/ENMET英美特 |  |
| 75 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分；有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生；独创多摺复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 灭蝇灯（粘捕式）INSECT KILLER | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 7 |  |  |
| 77 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*350 | 套 | 10 | 厂制品 | 定制 |
| 78 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1200*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 79 | 不锈钢吊顶双层架S/S HANGING SHELF (2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm立 管：SUS 304 25*25 方管注：提供层板底部封板。 | 1500*350*1040 | 套 | 8 | 厂制品 | 定制 |
| 80 | 不锈钢吊顶双层架S/S HANGING SHELF (2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm立 管：SUS 304 25*25 方管注：提供层板底部封板。 | 1800*350*1040 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 81 | 不锈钢吊顶双层架S/S HANGING SHELF (2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm立 管：SUS 304 25*25 方管注：提供层板底部封板。 | 1500*350*1040 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 82 | 不锈钢吊顶双层架S/S HANGING SHELF (2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm立 管：SUS 304 25*25 方管注：提供层板底部封板。 | 2200*350*1040 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 83 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1200*350 | 套 | 4 | 厂制品 | 定制 |
| 84 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1000*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 85 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1200*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 86 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*350 | 套 | 4 | 厂制品 | 定制 |
| 87 | 不锈钢挂墙层板S/S WALL-MOUNTED SHELF(2-TIER) | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 900*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 88 | 电开水器连挂架 - 60LELE WATER HEATER - 60L | 尺寸：345*355*675mm额定电压 :220V～额定频率 :50/60Hz额定输入功率:2.85kW额定容积 :18L规格 :液晶显示功能;中国制式插头最低出水温度:92℃~97℃额定制水量:49公升/小时不配水处理及软水装置CE 证书编号 :E0804062S/E0804063E中国节能产品认证证书编号:CQC20701264241生产许可证(QS)编号:XK01-302-00079 | 460*340*750 | 套 | 2 |  |  |
| 89 | 净水器-饮用水WATER FILTER-DRINK | 规格：24000GAL通过溶解析出一定量的Hydrobiend 化合物抑制水垢形成，非常适用于高温环境； - 聚磷酸盐缓释内置滤芯可更换； - 当观察到内置滤芯中无固体物时，则需要更换内置滤芯附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生 | 150*150*740 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3 | 洗锅间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢大双星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250/900*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1800*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 2 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 台出式花洒龙头 | 1.07加仑/分钟喷水阀/握手位处做隔热处理不锈钢扳机和锁扣。带 6寸长可调节墙体固定支架。具备ASME, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9章节 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II 认证。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 油水分离器 | 配上口盖,及中间分格箱体：SUS 304 δ=1.0mm 4号贴塑拉丝板 | 490*340*300 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 5 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1650*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 7 | 不锈钢挂锅架 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。 | L=1500 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 8 | 灭蝇灯（粘捕式） | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1100*550*1900 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢高身储物柜 | 顶 板：SUS 304 δ=1.2mm侧 板：SUS 304 δ=1.2mm层 板：SUS 304 δ=1.0mm底 板：SUS 304 δ=1.0mm门 板：SUS 304 δ=1.0mm配：φ50不锈钢重力脚，上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 | 1100*500*1800 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 1.4 | 库房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1220*550*1900 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 灭蝇灯（粘捕式） | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢地置架 | 层 板：SUS 304 δ=1.2 mm圆 通：SUS 38*38mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm静态承重力：每层360公斤，每个货架910公斤。 | 1500*500*150 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 4 | 不锈钢地置架 | 层 板：SUS 304 δ=1.2 mm圆 通：SUS 38*38mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm静态承重力：每层360公斤，每个货架910公斤。 | 1200*500*150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 1.5 | 鲍鱼房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手星 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm挂墙安装，台面高度为750mm。背挡水高150mm。 | 400*450*250/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 2 | 感应龙头 | 单孔台面安装，镜面黄铜材质。电池供电。台上型温度调节钮。黄铜材质热水混合阀。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 储物层架-四层 | Metroseal 3 环氧树脂涂层可应用在 Super Erecta 层架系统。此涂层内含 Microban 的抑菌成分，保护层架免生细菌，真菌，发霉从而避免产生臭气，污点及产品退化，有12 年防锈保固期。长度≤1219mm 每层承重 363kg，长度>1219mm 每层承重272kg。可配合插杆式脚轮使用，变成一个移动货架，可用作运输物品的用途，增大层架的实用性。卡片式安装结构，无需工具可在数分钟内组装好层架。层板每 1”高度可调，立柱每 2”有数字标高，每 8”有双层刻度便于安装和调节层板高度。存放更多物品。市场上的不锈钢或不锈铁钣金货架高度大多不可调或不易调。塑料层架调节间距约为 100mm,均无法最大程度利用空间。平板包装，便于运输和现场安装。开放式钢线层板便于空气最大程度流通，即可加快清洗后器皿的干燥，又能在冷库中保证食品充分接触冷气，使食品卫生得到保证。 同时又能最大程度避免积灰，可大幅度降低清洁频率，提高生产效率。 网板通透性强，可透过上层层板，清晰看到下层内侧摆放的物品，便于库存管理 和取放物品，提高工作效率。既经济又环保，可代替昂贵的传统不锈钢层架应用于厨房的各个区域，包括可致其他金属腐蚀的环境中去工作。 | 1220*550*1900 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 5 | 灭蝇灯（粘捕式） | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 7 | 不锈钢单星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：850*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1000*750*850/+150 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 8 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 油水分离器 | 配上口盖,及中间分格箱体：SUS 304 δ=1.0mm 4号贴塑拉丝板 | 490*340*300 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 11 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1300*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 12 | 刀具消毒柜 | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 540*140*650 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1200*350 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 14 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1000*350 | 套 | 4 | 厂制品 | 定制 |
| 1.6 | 烧烤间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢活动烧腊挂架连滴油盘S/S SU-MEI HANGER W/ OIL PAN |  | 1200*600*1500 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 2 | 灭蝇灯（粘捕式）INSECT KILLER | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | ★烟罩-紫外线HOOD-UV | 烟罩主体材质采用优质304不锈钢制作，板厚1.5mm，板材经油膜拉丝工艺处理。Ø 选用优质高效紫外线灯管，灯管寿命10000h以上。Ø 配备UV检修门，紫外线灯架可轻易拉出，方便清洁及维修Ø 特别设计的油网板及挡光板能完全遮挡紫外线灯光，确保紫外线不对员工造成伤害。Ø 控制系统三重UV保护机制：挡光板拿下，智能控制系统自动切断UV电源并在控制箱上发出报警信息及信号。UV检修门打开，智能控制系统自动切断UV电源并在控制箱上发出报警信息及信号。烟罩内设置有气压监测装置，气压感应器未监测到风机启动，UV系统自动关闭，避免产生的UV灯产生的臭氧，堆积在厨房内造成伤害。Ø 配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒。Ø 烟罩内设有风幕风机，在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢。Ø 烟罩设置有岗位送风口。Ø 配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩。Ø 烟罩风口配备有风量调节阀。 | 5300*1500*550 | 套 | 1 | HALTON浩盾/AIRWORK艾尔沃克/GAYLORD盖洛德 |  |
| 4 | ★烟罩-控制箱HOOD-CONTROL PANEL | 触摸屏液晶显示、维修日志、报警保护、压力传感保护 |  | 套 | 1 | HALTON浩盾/AIRWORK艾尔沃克/GAYLORD盖洛德 |  |
| 5 | ★烟罩-灭火系统HOOD-FIRE SUPRESSION SYSTEM | 自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置 | 根据烟罩定制 | 套 | 1 | ANSUL安硕/KIDDE KIDDE/CHUDUN 厨盾 |  |
| 6 | 不锈钢封墙板S/S WALL FLASHING | SUS 304 δ=1.0mm 自完成地面至烟罩底部。 | （2900+1500）*2000 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 7 | ★单头矮仔炉STOCK POT STOVE W/1 RINGS | 总功率：14kW入气口:DN25炉 头: 8"强力炉头，热负荷:14kW；点 火: 人工点火；熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种；燃气系统：炉火开关连安全制；全不锈钢机身结构独立常明火种,热电偶熄火保护铸铁炉花，设置盛油盆﹒ | 550*650*500 | 套 | 1 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 |  |
| 8 | ★烤猪炉PIG ROASTER | 热 负 荷：28kW入气口: DN20排污口: DN15炉头: 14寸大炮炉头，热负荷:28kW；点火: 脉冲电子点火;熄火保护: 热电熄火保护,SITφ3/4"安全制，设置长明火种；燃气系统：φ3/4"意大利进口燃气等径球阀；石仔座：耐热不锈钢反射板； 带有可视玻璃窗口. | 620*900*600 | 套 | 2 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 | SPR-96F-N/PR-SZL-3(F)S/CPR-096WF-N |
| 9 | ★烤鸭炉DUCK ROASTER | 热 负 荷：16kW入气口: DN20排污口: DN15炉头：11"强力炉头，热负荷:16kW；点火: 脉冲电子点火;熄火保护: 热电熄火保护,SITφ3/4"安全制，设置长明火种；燃气系统：φ3/4"意大利进口燃气等径球阀；石仔座：耐热不锈钢反射板；带有可视玻璃窗口. | 910*910*1520 | 套 | 2 | S.BAO裕富宝-顺宝/I-FLAME雋科/FLAME-MATE裕富宝-富利 | SDR-9DF/DR-SYL-9D/CDR-9DF-N |
| 10 | ★高身三门挂猪柜UPRIGHT REFRIGERATION-FOR PIG ROASTING | 3门带锁，适放2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸制冷机组:泰康采用无CFC的环保雪种(R-404a) 柜体75mm环保绝缘材料活动式强力风冷系统, 电热管溶霜可承受43℃环境温度柜内要求温度：-2℃~+2℃配有3根圆通挂杆，4件GN2/1浸塑层架4只150mm高不锈钢可调较柜脚电功率：1.2KW 220V/1/50Hz 符合HACCP国际卫生标准 | 1400*850*2000 | 套 | 1 | U-STAR优斯达/PRECISION精确/HUABEI华贝 | GN1680MC4/LPTP1401/HRE-147B-CHD |
| 11 | 不锈钢双星盆台S/S DOUBLE SINK TABLE | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 12 | 冷热水龙头WATER FAUCET | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 刀具消毒柜KNIVES STERILIZER | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 540*140*650 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 不锈钢工作台连垃圾桶柜S/S WORK TABLE W/ WASTE BIN CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1200*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 15 | 备用编号SPARE NUMBER |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 不锈钢暖汁箱S/S WARM BOX | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm电 量：220V 6KW 三相五线制注：带低水位保护，手动放水 | 550*400*250 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 17 | 不锈钢工作台柜S/S WORK CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm后 板：SUS 304 δ=1.0mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1500*750*850/+150 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 18 | 不锈钢挂墙式烧腊挂架连滴油盘S/S SU-MEI HANGER W/ OIL PAN |  | 1500*350*1400 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 1.7 | 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工作台柜 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm后 板：SUS 304 δ=1.0mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1500*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 2 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*350 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 3 | 不锈钢工作台柜 S/S WORK CABINET | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm 侧 板：SUS 304 δ=1.0mm 门 面：SUS 304 δ=1.0mm 门 胆：SUS 304 δ=0.6mm 底 板：SUS 304 δ=0.2mm 层 板：SUS 304 δ=0.2mm 后 板：SUS 304 δ=1.0mm 加强档：SUS 304 δ=2.0mm 重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚 注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1500*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 4 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1370*350 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 5 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1600*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 6 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1600*350 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 7 | ★高身四门雪柜 | 风冷，高温（1℃ - 4℃）柜体内外采用304不锈钢材质,后背镀锌板高度可调子弹脚配进口压缩机头无氟、无臭氧破坏势绝缘智能化控制面板无需冷凝排水 | 1400*850*2000 | 套 | 1 | U-STAR 优斯达/PRECISION精确/HUABEI 华贝 |  |
| 8 | 不锈钢双星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：400*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1000*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 9 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 净水器-饮用水 | 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分；有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生；独创多摺复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 刀具消毒柜 | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 540*140*650 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 紫外线灯 | 电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm灯管：30w紫外线杀菌灯管覆盖面积20m2—25m2 可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 机器带遥控功能 生产厂家具有消毒产品生产许可证 灭杀率：检测依据GB28235-2020检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌灭杀率达到99.9%，并提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS表示 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢洗手星 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm挂墙安装，台面高度为750mm。背挡水高150mm。 | 400*450*250/+150 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 14 | 感应龙头 | 单孔台面安装，镜面黄铜材质。电池供电。台上型温度调节钮。黄铜材质热水混合阀。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | ★高身四门雪柜 | 风冷，高温（1℃ - 4℃）柜体内外采用304不锈钢材质,后背镀锌板高度可调子弹脚配进口压缩机头无氟、无臭氧破坏势绝缘智能化控制面板无需冷凝排水 | 1400*850*2000 | 套 | 1 | U-STAR 优斯达/PRECISION精确/HUABEI 华贝 |  |
| 16 | 不锈钢双星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：400*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1000*750*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 17 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 净水器-饮用水 | 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分；有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生；独创多摺复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子 | 150*150*740 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 刀具消毒柜 | 用电量：15W/220V安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。内置防刀具滑落、可拆卸式透光亚克力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。 | 540*140*650 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 紫外线灯 | 电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm灯管：30w紫外线杀菌灯管覆盖面积20m2—25m2 可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 机器带遥控功能 生产厂家具有消毒产品生产许可证 灭杀率：检测依据GB28235-2020检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌灭杀率达到99.9%，并提供符合数据的检测报告带CMA、CNAS表示 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 不锈钢工作台柜 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm侧 板：SUS 304 δ=1.0mm门 面：SUS 304 δ=1.0mm门 胆：SUS 304 δ=0.6mm底 板：SUS 304 δ=0.2mm层 板：SUS 304 δ=0.2mm后 板：SUS 304 δ=1.0mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm重力脚：SUS Φ50*150不锈钢重力脚注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水不锈钢导轨，静音吊门轮,按钮锁 | 1500*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 22 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*350 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 23 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。提供层板底部封板。 | 1500*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 24 | 不锈钢挂墙层板 | 层 板：SUS 304 δ=1.5mm 注：固定件由3mm厚的镀锌板制成，每个之间最大间隙为600mm。 提供层板底部封板。 | 1370*350 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 25 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1300*670*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 1.8 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★双门高身消毒碗柜 | 采⽤⼆星级⾼温消毒；整体均采⽤温控器和超温熔断器保护防⽌过热和过载；不锈钢箱体、内胆，美观时尚，存储容量⼤。 | 1200*550*1700 | 套 | 4 | 康宝/康庭/亿高 |  |
| 2 | 不锈钢高身储物柜 | 顶 板：SUS 304 δ=1.2mm侧 板：SUS 304 δ=1.2mm层 板：SUS 304 δ=1.0mm底 板：SUS 304 δ=1.0mm门 板：SUS 304 δ=1.0mm配：φ50不锈钢重力脚，上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 | 1200*500*1800 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |
| 3 | 风幕机 | 电源：220v/0.26kw风量：3500/4200m³/h噪音：＜52db使用环境：-10°C~+40°C净重：16kg具有杀菌消毒功能；具有手动和自动工作模式，内置开关门自动控制装置；设备电子性能通过CE检测，提供CE检测报告；产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,检验项目包括：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度等等，提供具有CNAS章和CMA章的检测报告；制造厂家具有有效的国家级高新技术企业证书和省市级环境（废气）保护工程技术资质证书，可提供证书文件。产品品牌具有《中国环保节能产品》证书。 | 1500*180*250 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 灭蝇灯（粘捕式） | 净 重(kg) 2.9毛 重(kg) 4粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)输入电压(V) 220额定功率(W) 45诱虫灯管(支) 15Wx2灯管尺寸(mm) 450有效面积(㎡) 60-90 | 500*200*350 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 不锈钢洗手星 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm挂墙安装，台面高度为750mm。背挡水高150mm。 | 400*450*250/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 6 | 感应龙头 | 单孔台面安装，镜面黄铜材质。电池供电。台上型温度调节钮。黄铜材质热水混合阀。冷热水均配有内置止回阀连滤水网片。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢双层工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 750*600*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 8 | 不锈钢工作台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm层 板：SUS 304 δ=1.2mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm横 通：SUS Φ25*1.2mm注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1400*800*850/+150 | 套 | 1 | 厂制品 | 定制 |
| 9 | 不锈钢三星盆台 | 台 面：SUS 304 δ=1.5mm加强档：SUS 304 δ=2.0mm 子弹脚：SUS Φ40*1.2mm脚 杯：SUS Φ50*100*1.0mm星 盆：500*500*250/900*500*250注：靠墙边的设备要做150mm高的挡水 | 1800*750*850/+150 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 10 | 冷热水龙头 | 8"台式水龙头，一字手柄，12"(305mm)摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头(4分) |  | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 台出式花洒龙头 | 1.07加仑/分钟喷水阀/握手位处做隔热处理不锈钢扳机和锁扣。带 6寸长可调节墙体固定支架。具备ASME, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-9章节 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II 认证。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 油水分离器 | 配上口盖,及中间分格箱体：SUS 304 δ=1.0mm 4号贴塑拉丝板 | 490*340*300 | 套 | 2 | 厂制品 | 定制 |
| 13 | 排水件-推拉杆 | 组装式不锈钢材质推拉排水件。设计结构便于安装和维护。推拉杆带防护装置防止过度使用造成损坏。 |  | 套 | 6 |  |  |
| 14 | ★通道式洗碗机 | 洗涤能力：170/260/340碟/小时耗 水 量：260升/小时入口高度：508mm总 功 率：37.2千瓦 三缸结构：预洗缸、主洗缸、漂洗缸配置高效热回收及烘干配置。模块化结构。简便的清洗技术、人性化的操作（蓝色标记部件）、节能的机身设计以及符合人体工程学的操作（使用新型玻璃显示面板）。 | 2650*779*1980 | 套 | 1 | MEIKO迈科/WINTERHALTER温特豪德/新蕾 |  |
| 15 | 牛角罩 |  | 800*400 | 套 | 3 | 厂制品 | 定制 |